P2室内LED全彩显示屏技术参数要求：

| 项目 |  | 参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 屏体尺寸、数量 | 显示屏含边框尺寸：宽2.335米，高1.535米，净显示尺寸：2.24米宽，1.44米高。数量：2块。 |  |
| 基 本 参 数 | 像素间距 | 2 |  |
|  | 连接线、支架材料 | 铜线铜支架（须有第三方检测报告） |  |
|  | 像素结构 | 1R1G1B |  |
|  | 像素密度 | 250000/m2 |  |
|  | 模组分辨率 | 160（W）X80（H） |  |
|  | 模组尺寸 | 320mmX160mm |  |
|  | 边框 | 黑色45*90边框LED显示屏专用边框 |  |
|  | 白平衡亮度 | ≥500mcd/㎡ |  |
|  | 水平视角 | ≥110° |  |
|  | 垂直视角 | ≥110° |  |
|  | 可视距离 | ≥2米 |  |
|  | 模组亮度硬件均匀性 | ≥97%（须有第三方检测报告） |  |
|  | 模组亮度软件调试后均匀性 | ≥97%（须有第三方检测报告） |  |
| 处 理 性 能 | 信号处理位数 | 16位*3 |  |
|  | 灰度等级 | 16Bit |  |
|  | 控制距离 | 网线：100米 |  |
|  | 驱动方式 | 恒流源驱动 |  |
|  | 换帧频率 | ≥60HZ |  |
|  | 刷新频率 | ≥1900HZ |  |
| 使 用 参 数 | 连续工作时间 | ≥24小时 |  |
|  | 寿命典型值 | 理论上≥100000小时 |  |
|  | 工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ |  |
|  | 工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 |  |
|  | 存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ |  |
| 电 气 参 数 | 工作电压 | DC 5V |  |
|  | 供电要求 | AC：220×（1±10%）V、50×（1±5%）Hz |  |
|  | 最大功耗 | ≤977W/㎡ |  |
|  | 平均功耗 | 430W/㎡ |  |
| 现场安装质量可靠 | 平整度 | ≤±1mm（须有“高精度高平整度的LED显示屏安装方法”安装工艺技术领域的专利证书复印件）。 |  |