江苏省第二中医院移动查房车调研内容

一、5G移动查房车（请提供查房车图片）

| 序号 | 项目 | 子项目 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车体系统 | 整体设计 | 车体设计符合人体工程学原理，电脑、电池、显示屏等高度集成化设计成一体机，整体悬挂于车体支架上，故障节点少，安装极其便利，整车尺寸（含显示屏）≤570*610*1600mm，电脑一体机尺寸≤492*64*300mm，整车重量（含所有部件）≤45kgs |
|  |  | 电脑支架 | 安装于后把手中心位置上，不占用台面空间（提供支架位于后把手中心位置的实物图片），壁挂孔径≤100*100mm，支持升降和悬停，行程≥150mm±10mm，负荷≥5Kg，支持俯仰角度调节 |
|  |  | 台面设计 | 采用航空级铝合金压铸一体成型台面，耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线，无缝设计，清洁无死角；三边具有一体成型的铝合金防滑挡条，挡条高度≥20mm（提供铝合金挡条及高度测量实物图），防止物品滑落和漏液侵蚀车体；台面实用尺寸≤425×375mm，台面可升降调节 |
|  |  | 台面把手 | 前后双把手一体化环形设计，并与台面一体化铝合金压铸成型，前把手下沉式设计（提供前后把手与铝合金台面一体化成型的实物图和细节图），坚固耐磨，方便前后推行 |
|  |  | 台面舱体 | 台面下方配置有舱体，内部可安装适配器及充电线卷盘等，后部与电脑支架对接方便隐藏走线，侧面支持拓展USB接口 |
|  |  | 键盘托 | 抽屉式隐藏设计于台面下方舱体，带自吸静音导轨，打开时位于前把手上方，不会阻挡操作者视线（提供抽屉打开时位于前把手上方的实物图） |
|  |  | 副工作台 | 台面下方侧面有隐藏式副工作台，金属材质，抽拉式设计，用于放置鼠标和拓展台面功能 |
|  |  | 车体升降 | 气动升降机构，行程≥260±10mm，能满足医护人员站坐操控需求，通过前把手侧边的手动拨片控制升降，操作非常方便 |
|  |  | 底座 | 铝合金压铸一体成型，尺寸≤530*500mm(±10mm),无任何塑料部件（提供铝合金底座实物图），坚固耐磨，承载能力强 |
|  |  | 车轮 | 四个4寸医疗专用静音脚轮，万向轮设计，防缠绕，防粘毛屑，2只前脚轮带刹车 |
| 2 | 计算机和 电源系统 | 计算机配置 | CPU≥i5 7代（提供真机电脑CPU显示图片），操作系统WIN7/WIN10，内存DDR4≥8G，硬盘为固态硬盘SSD≥256G |
|  |  | 接口配置 | USB2.0接口≥6个（其中显示屏侧面≥4个），USB3.0接口≥2个，VGA输出≥1个，HDMI输出≥1个，耳机接口≥1个，麦克风接口≥1个，电源输入接口≥1个 |
|  |  | 显示屏 | LED显示屏≥21.5”，分辨率≥1920*1080，无边框全面屏设计，屏幕占比≥90% |
|  |  | 集成设计 | 电脑主板、电池、显示屏、网络模块等全部集成安装在白色一体机机壳内，ABS材质，抗菌处理（提供第三方权威机构出具的抗菌检测报告，带CNAS和CMA标识，委托单位为整车生产工厂），故障节点少，售后方便 |
|  |  | 标配网络 | 高性能WIFI模块，支持2.4G/5G WiFi双频网络,支持802.11 a/b/g/n/ac及以上标准，支持千兆网口 |
|  |  | ▲5G网络 | 电脑一体机内置5G通信模块，兼容4G，其中5G实测下行速度≥300M/S（提供真机实测图片证明），兼容三大运营商网络 |
|  |  | SIM卡插槽 | SIM卡插槽外露于显示屏背面端口同侧，并有插卡大小和方向标识（提供插槽外露以及标识的实物图片）,兼顾隐藏设计和方便插拔 |
|  |  | 内置天线 | 所有高性能网络天线均内置在一体机内，采用箔片式设计，接受面积大，信号强，安全稳定，不影响外观（提供所有天线内置的真机实物图片） |
|  |  | 音频播放 | 显示屏内置高清扬声器，输出语音无干扰 |
|  |  | 一键开关 | 一键控制开关机、睡眠和唤醒，并带指示灯，按键位于显示屏侧边，方便操作 |
|  |  | 电池参数 | 磷酸铁锂电池，2000次充放电寿命，充满电≤5小时，在所有设备同时运行的情况下，连续工作≥12小时（提供第三方检测报告，带CNAS和CMA标识，委托单位为整车生产工厂），待机≥18小时 |
|  |  | 电池放置 | 电池完全内置于电脑一体机内（提供电池内置在电脑一体机内的实物图片证明），售后整体更换电脑一体机或调修，避免在医院拆机和更换电池带来不便和安全隐患 |
|  |  | 充放电管理 | 电脑主板集成充放电管理模块，BIOS集成电池EC管理系统（提供BIOS集成EC的实物图片），具有漏电、短路、过压、过载保护功能，具有低电量报警以及休眠保护功能，有效防止硬关机带来数据丢失和硬盘损伤，有助于延长电池和电脑使用寿命 |
|  |  | 电量显示 | 电脑桌面右下角任务栏有电池图标，可肉眼直接观察电量情况，也可将鼠标移动到图标上自动显示电量百分比和续航时间，以及充电时显示充满电需要的时间（提供续航时间显示图片及充电时间显示图片），点即标识还可查看详细参数，和设置电池管理计划，方便使用，增强安全 |
|  |  | 线材收纳 | 所有连接线全部隐藏于车体内，没有任何外露，充电线为自动伸缩式电源线，位于车体背面，适合远近使用，收缩时完全隐藏于车体内（提供电源线伸缩和隐藏时的实物图片） |

二、5G护理移动查房车（请提供查房车图片）

| 序号 | 项目 | 子项目 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车体系统 | 整体设计 | 车体设计符合人体工程学原理，电脑、电池、显示屏等高度集成化设计成一体机，整体悬挂于车体支架上，故障节点少，安装极其便利，整车尺寸（含显示屏和挂件）≤795*610*1535mm，电脑一体机尺寸≤492*64*300mm，整车重量（含所有部件）≤55kgs |
|  |  | 电脑支架 | 安装于后把手中心位置上，不占用台面空间（提供支架位于后把手中心位置的实物图片），壁挂孔径≤100*100mm，支持升降和悬停，行程≥100mm±10mm，负荷≥5Kg，支持俯仰角度调节 |
|  |  | 台面设计 | 采用航空级铝合金压铸一体成型台面，耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线，无缝设计，清洁无死角；三边具有一体成型的铝合金防滑挡条，挡条高度≥20mm（提供铝合金挡条及高度测量实物图），防止物品滑落和漏液侵蚀车体；台面实用尺寸≥425×375mm |
|  |  | 台面把手 | 前后双把手一体化环形设计，并与台面一体化铝合金压铸成型，前把手下沉式设计（提供前后把手与铝合金台面一体化成型的实物图和细节图），坚固耐磨，方便前后推行 |
|  |  | 台面舱体 | 台面下方配置有舱体，内部可安装适配器及充电线卷盘等，后部与电脑支架对接方便隐藏走线，侧面支持拓展USB接口 |
|  |  | 键盘托 | 抽屉式隐藏设计于台面下方舱体，带自吸静音导轨，打开时位于前把手上方，不会阻挡操作者视线（提供抽屉打开时位于前把手上方的实物图） |
|  |  | 副工作台 | 台面下方侧面有隐藏式副工作台，金属材质，抽拉式设计，用于放置鼠标和拓展台面功能 |
|  |  | 抽屉配置 | 1小3大配置，箱体四周铝合金包边，坚固且美观（提供箱体四周铝合金包边实物图），箱体尺寸≤390*430*700mm±10mm，小屉内径尺寸≤300*375*75mm±10mm，大抽内径尺寸≤300*375*160mm±10mm，抽屉内配有隔板，可自由分割储物格 |
|  |  | 悬挂附件 | 采用模块化设计，2个垃圾桶，1个锐器桶置物筐，2个置物盒，车体配件可扩展性高，可按医院具体要求定制数量和大小 |
|  |  | 底座 | 底座尺寸≤500*515mm（±10mm），上方承载整个抽屉柜体，下方用于安装脚轮，金属材质，四角设计伸出柜体，保证车身稳定，且有硅胶保护套，防碰撞，安全可靠（提供带硅胶套底座实物图） |
|  |  | 车轮 | 四个4寸医疗专用静音脚轮，万向轮设计，防缠绕，防粘毛屑，2只前脚轮带刹车 |
| 2 | 计算机和 电源系统 | 计算机配置 | CPU≥i5 7代（提供真机电脑CPU显示图片），操作系统WIN7/WIN10，内存DDR4≥8G，硬盘为固态硬盘SSD≥256G |
|  |  | 接口配置 | USB2.0接口≥6个（其中显示屏侧面≥4个），USB3.0接口≥2个，VGA输出≥1个，HDMI输出≥1个，耳机接口≥1个，麦克风接口≥1个，电源输入接口≥1个 |
|  |  | 显示屏 | LED显示屏≥21.5”，分辨率≥1920*1080，无边框全面屏设计，屏幕占比≥90% |
|  |  | 集成设计 | 电脑主板、电池、显示屏、网络模块等全部集成安装在白色一体机机壳内，ABS材质，抗菌处理（提供第三方权威机构出具的抗菌检测报告，带CNAS和CMA标识，委托单位为整车生产工厂），故障节点少，售后方便 |
|  |  | 标配网络 | 高性能WIFI模块，支持2.4G/5G WiFi双频网络,支持802.11 a/b/g/n/ac及以上标准，支持千兆网口 |
|  |  | 5G网络 | 电脑一体机内置5G通信模块，兼容4G，其中5G实测下行速度≥300M/S（提供真机实测图片证明），兼容三大运营商网络 |
|  |  | SIM卡插槽 | SIM卡插槽外露于显示屏背面端口同侧，并有插卡大小和方向标识（提供插槽外露以及标识的实物图片）,兼顾隐藏设计和方便插拔 |
|  |  | 内置天线 | 所有高性能网络天线均内置在一体机内，采用箔片式设计，接受面积大，信号强，安全稳定，不影响外观（提供所有天线内置的真机实物图片） |
|  |  | 音频播放 | 显示屏内置高清扬声器，输出语音无干扰 |
|  |  | 一键开关 | 一键控制开关机、睡眠和唤醒，并带指示灯，按键位于显示屏侧边，方便操作 |
|  |  | 电池参数 | 磷酸铁锂电池，2000次充放电寿命，充满电≤5小时，在所有设备同时运行的情况下，连续工作≥12小时（提供第三方检测报告，带CNAS和CMA标识，委托单位为整车生产工厂），待机≥18小时 |
|  |  | 电池放置 | 电池完全内置于电脑一体机内（提供电池内置在电脑一体机内的实物图片证明），售后整体更换电脑一体机或调修，避免在医院拆机和更换电池带来不便和安全隐患 |
|  |  | 充放电管理 | 电脑主板集成充放电管理模块，BIOS集成电池EC管理系统（提供BIOS集成EC的实物图片），具有漏电、短路、过压、过载保护功能，具有低电量报警以及休眠保护功能，有效防止硬关机带来数据丢失和硬盘损伤，有助于延长电池和电脑使用寿命 |
|  |  | 电量显示 | 电脑桌面右下角任务栏有电池图标，可肉眼直接观察电量情况，也可将鼠标移动到图标上自动显示电量百分比和续航时间，以及充电时显示充满电需要的时间（提供续航时间显示图片及充电时间显示图片），点即标识还可查看详细参数，和设置电池管理计划，方便使用，增强安全 |
|  |  | 线材收纳 | 所有连接线全部隐藏于车体内，没有任何外露，充电线为自动伸缩式电源线，位于车体背面，适合远近使用，收缩时完全隐藏于车体内（提供电源线伸缩和隐藏时的实物图片） |

三、5G数据终端

| 操作系统 | Linux |
| --- | --- |
| 平台 | 展锐 V510 平台 |
| 处理器 | UDX710, Dual-core ARM® CortexTMA55MP, up to 1.35 GHz |
| RAM/FLASH | 4Gb LPDDRX4+2Gb NAND Flash |
| 适用网络 | 全网通，4G/5G |
| 组网模式 | 支持5G SA&NSA |
| 5G频点 | n1, n28, n41, n78, n79 |
| FDD LTE | B1, B2, B3, B5, B7, B8 |
| TDD LTE | B34, B38, B39, B40, B41 |
| SIM卡类型 | Nano-SIM |
| 传输速率 | 峰值速率 DL :1.92Gbps、UL :600Mbps |
| 调制方式 | DL-256QAM, UL-256QAM |
| 天线类型 | 2T4R，内置一体式天线 |
| 供电方式 | 支持5~23V 宽电压，供电接口类型为DC470 |
|  | 支持USB 5V 供电 |
| 网络接口 | RJ45接口 10M/100M/1000M自适应 |
| USB接口 | 支持USB3.0及以上，Type-C，可同时作为数据传输和供电使用 |
| 体积材质 | 注塑外壳，尺寸100mm*75mm*22mm |
| 重量 | 约200g |
| 元器件选型 | 满足工业级标准 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 工作湿度 | 5%~95% |
| 安全防护 | 采用软件看门狗，保证设备稳定运行 |
|  | 各接口 ESD 防护，防止静电冲击 |
| 功能特性 | 支持 MQTT 管理协议 |
|  | 支持 DMZ、DHCP、DDNS、NAT、端口映射等功能 |
|  | 支持 ICMP、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、Telnet、FTP 等网络协议 |
|  | 支持 eSIM |

- 说明

- 以上为产品最低配置

- 调研厂商均需做产品报价

- 如有疑问，请联系唐老师：13222777718