超声波治疗仪招标参数

- 一、设备名称：

- 1.超声波治疗仪

2.数量：一套

3.用途：适用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗。

二、具体参数要求：

1、≥10寸彩色液晶显示屏，显示人机交互界面及设备运行参数。

2、▲治疗头≥2个，治疗头支持深部及浅部组织治疗，并可独立控制。

3、超声工作频率：0.8MHz。

4、超声功率最大输出≥10W，≥5档可调，输出功率精确标定。

5、具备聚焦脉冲超声技术。

6、焦平面距离≥5-50mm

7、▲空间峰值时间平均声强:≥1.5W/cm2。（提供检测报告、说明书等相关佐证材料）

8、聚焦超声换能器，-6dB 聚焦面积:≥0.3cm×0.3cm

9、治疗时间：≥0-300秒步进可调。

10、治疗头表面温度≤41℃。

11、支持方波调制波形。

12、支持会聚型波束类型。

13、脉冲占空比：≥2%-100%；脉冲重复周期:≤2.5s。

- 三、其他

- 1、整机原厂质保≥5年。

- 2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。